BAKS – biblioteka systemów tras kablowych.

- Ogólny opis:

Biblioteki firmy BAKS działają w systemie Autodesk Revit 2015, 2016, 2017. W skład biblioteki wchodzi plik szablonu BAKS_Szablon_V1.6 (2015).rte, plik katalogowy BAKS_Katalog_V1.6(2015).rvt, plik parametrów współdzielonych, rodziny kształtek oraz etykiet.

W pliku szablonowym ustawiono poniższe systemy tras kablowych wraz z preferencyjnymi kształtkami:

- Korytka kablowe H50

- Korytka kablowe H60

- Koryta kablowe H60 KLIK

- Korytka kablowe E90

- Drabinki kablowe H50

- Drabinki kablowe H60

- Drabinki kablowe E90

W pliku szablonowym ustawiono również  tabele zestawień:

- BAKS - Zestawienie drabin kablowych

- BAKS - Zestawienie koryt kablowych

- BAKS - zestawienie kształtek drabin kablowych

- BAKS - zestawienie kształtek koryt kablowych

- Rozpoczynanie projektu

Projektant może rozpocząć nowy projekt w systemie Revit od wyboru szablonu firmy BAKS:

W przypadku gdy projektant rozpoczął już projekt w systemie Autodesk Revit i chciałby skorzystać z gotowych systemów firmy BAKS musi przetransferować odpowiednie informacje z pliku szablonowego:

1.   Otwieramy plik szablonowy BAKS_Szablon_V1.6 (2015).rte

2.   Otwieramy istniejący projekt.

3.   W zakładce Mange (Zarządzaj), w panelu Settings (Ustawienia) wybieramy narzędzie           Transfer Project Standards

- W oknie dialogowym transferu wybieramy plik źródłowy Copy from: BAKS_Szablon_V1.6 (2015) następnie zaznaczamy przycisk Check None oraz zaznaczamy następujące 4 opcje:

- Cable Tray Settings

- Cable Tray Sizes

- Cable Tray Types

- Project parameters

- Podczas transferu może wyświetlić się okno Duplicate Types - dla poprawnego transferu wybieramy opcje Overwrite (Nadpisz).

- Tabele zestawcze możemy skopiować z szablonu firmy BAKS do istniejącego projektu. Zaznaczamy lewym klawiszem myszy wybraną tabele z szablonu i kopiujemy ją wykorzystując skrót Ctrl+C. Przełączamy się na istniejący projekt (Ctrl+Tab) i wklejamy tabelę stosując skrót Ctrl+V.

- Rysowanie tras kablowych

Rysując trasy kablowe korzystamy z narzędzia Cable Tray:

Podczas rysowania trasy możemy wybierać  odpowiedni rodzaj trasy z listy typów:

We właściwościach typu trasy kablowej mamy kilka przydatnych informacji np. standardowa szerokość, grubość blachy, komentarz typu.