BAKS – Katalog koryt kablowych dla aplikacji Smart3D 2014 R1

Instrukcja

Niniejsza instrukcja zawiera szereg kroków, które należy poczynić, aby zainstalować katalog koryt kablowych BAKS. Katalog zawiera 12 specyfikacji materiałowych. Spis elementów znajdują się w zestawieniu ComponentReport.xlsx, specyfikacje w SpecReport.xlsx.

Katalog został przygotowany dla wersji Smart3D 2014 R1.

Wymagania

- Smart3D 2014 R1

- Microsoft Office (Excel) 2010 SP1

- Podczas zakładania projektu w aplikacji Smart3D należy użyć szablonu Catalog.dmp albo Catalog.dat, zależy od silnika bazodanowego, który stanowi składnice danych dla Smart3D.

Katalog elementów koryt i drabin kablowych firmy BAKS, przygotowany do wprowadzenia do programu Smart3D stanowią:

- Pliki dll: SP3DCTVerDownTeeSideBr.dll, SP3DSredCableTray.dll, SP3DVTeeDownCableTray.dll

- Pliki xls: BAKS_CableTray.xls, BAKS Cable Tray Select Lists.xls

- Pliki gif: CTSredPDB239.gif, SP3DCTVerDownTeeSideBr.gif, SP3DVTeeDownCableTray.gif

Nazewnictwo specyfikacji koryt kablowych

W oparciu o katalog komponentów firmy BAKS, zbudowanych zostało 12 specyfikacji. Ich nazwy zostały utworzone wg następującego klucza:

BAKS-ABBB-CCCCD

BAKS – przedrostek określający producenta komponentów

A – typ specyfikacji: L – Ladder (drabinka kablowa), C – CableTray (koryto kablowe)

BBB – oznaczenie wysokości (głębokości) koryta: H60 – 60mm, H100 – 100mm

CCCC – oznaczenie grubości blachy: Th15 – 1.5mm, Th20 – 2.0mm

D – oznaczenie metody ocynkowania materiału: puste – cynkowanie metodą Sendzimira, F – ocynk metodą zanurzeniową

Przykład 1:
BAKS-LH60-Th15F – drabinka kablowa o głębokości 60mm, wykonana z blachy o grubości 1.5mm cynkowanej zanurzeniowo

Przykład 2:
BAKS-CH100-Th15 – Korytko kablowe o głębokości 100mm, wykonane z blachy o grubości 1.5mm ocynkowanej metodą Sendzimira

Instalacja

KROK 1: pliki „gif” należy wkleić do folderu: \\<SymbolShare>\SymbolIcons

KROK 2: pliki “dll” należy wkleić do folderu: \\<SymbolShare>\Custom Symbols

Następnie należy uruchomić program Project Management, kliknąć prawym przyciskiem myszki na katalogowej bazie danych do której dodajemy katalog firmy BAKS i uruchomić komendę „Update Custom Symbol Configuration”

KROK 3: Uruchamiamy program „Bulkload Reference Data” , wskazujemy pliki z listą kodową (BAKS Cable Tray Select Lists.xls) oraz z definicją komponentów (BAKS_Cable Tray.xls). Wskazujemy również odpowiednie dla konkretnego projektu bazy danych CDB oraz Schema_CDB. Katalog ładujemy w trybie  Add/Modify/Delete.

KROK 4: Aby móc korzystać ze specyfikacji koryt kablowych firmy BAKS należy je dodać do projektu korzystając z opcji „Define Allowable Specifications” (Smart3D -> Task System and Specifications)

--------------------------------

Trójnik dostawny,

Smart3D nie posiada symbolu, który określa trójnik dostawny, w związku z tym, jako rozwiązanie proponujemy użycie elementu typu equipment tak jak to jest pokazane na rysunkach poniżej. A następnie korzystanie z funkcji Copy from Catalog.

--------------------------------

Obejście pionowe i poziome

Realizujemy przez equipment component.